Proiectul 3

Ceas cu alarma:

- Se folosesc 4 butoane cu care se seteaza timpul, doua pentru setarea orei si doua pentru setarea minutelor, de fiecare data cand se schimba ora sau minutul, secunda se seteaza pe 00.

- Un al 5-lea buton “A” se foloseste pentru a intra in meniul de setare a alarmei, la apasarea butonului de alarma, ceasul incepe sa clipeasca cu o latenta de 1 secunda cu valoarea 00:00 iar butoanele de setat ora se folosesc acum pentru setarea alarmei.

- In acelasi timp, o functie de intrerupere este utilizata pentru a tine minte ora curenta in timp ce alarma este setata.

- La apasarea butonului “A” mai lung de 3 secunde cand meniul de alarma este deschis, alarma se seteaza (se salveaza) iar ora devine statica (ora nu mai clipeste cu o latenta de 1 secunda).

- Atunci cand timpul ajunge la aceeasi ora ca si alarma, un buzzer incepe sa sune, pentru a opri alarma, butonul “S” trebuie apasat mai mult de 2 secunde, daca e apasat mai putin de 2 secunde alarma isi va da snooze de la apasarea butonului + 10 secunde.

- Butonul “S” este folosit de asemenea si la stergerea alarmei cand meniul de alarma este deschis si butonul este apasat mai mult de 3 secunde.

- Atunci cand alarma este setata, butoanele de setat alarma nu mai functioneaza.

- Pentru afisarea orei se va folosi un LCD display.

- Pentru a stii exact in ce meniu ne aflam curent se va folosi pozitia 0.0 pana la 6.0 pentru a afisa cuvantul “Ceasul-“ cand ne aflam in meniul de afisare ora si “Alarma-“ pentru cand ne aflam in meniul de alarma.