Proiectul 4

Parcare cu contor:

- Se vor folosi doi senzori ultrasunet pentru detectarea masinii in parcare, un buton pentru accesul in parcare, un senzor de forta pentru a detecta daca e o masina care vrea sa intre in parcare sau o persoana si un servomotor pentru ridicarea si coborarea barierei.

- Pentru a intra in parcare senzorul U1 = True si Buton = True iar senzorul de forta trebuie sa aiba o valoare mai mare de 8 newtoni.

- Dupa ce se apasa butonul (doar daca senzorul U1 = True si senzorul de forta are valoarea mai mare de 8 newtoni) servomotorul trece in pozitia “deschis”.

- Cand U1 = False si U2 = True, masina a intrat in parcare dar nu complet, in acest caz nu se face nici un update la numarul de masini.

- Daca U1 = False si U2 = False dupa pasul 4. atunci masina a intrat in parcare iar servomotorul se pune in pozitia “inchis”, iar contorul pentru masini se va incrementa cu 1.

- Daca U1 = True si U2 = False si butonul a fost apsat, iar dupa aceste actiuni, senzorii devin U1 = False si U2 = False, atunci masina a dat inapoi si nu a intrat in parcare, deci servomotorul se duce in pozitia “inchis” si contorul nu este incrementat.

- Contorul cu numarul de masini este afisat pe monitorul serial din Arduino IDE.

- Numarul de masini din parcare va fi generat aleator la fiecare rulare a codului.

- Se va implementa un mecanism de iesire din parcare de asemenea cu decrementearea contorului la iesirea masinii din parcare.

- Parcarea are un numar maxim de 100 de locuri de parcare, la atingerea numarului maxim daca se doreste intrarea in parcare, aceasta actiune va fi refuzata (Dupa atingerea butonului poarta nu se va deschide).

- Ca o masura de rezerva la sistemul de afisare pe serial, pentru a semnala numarul masinilor din parcare se va folosi un led RGB.

  - Pentru un numar de masini in intervalul 0-33 ledul va lumina cu culoarea verde.

  - Pentru un numar de masini in intervalul 34-66 ledul va lumina cu culoarea galben.

  - Pentru un numar de masini in intervalul 67-99 ledul va lumina cu culoarea portocaliu.

  - Pentru un numar de 100 de masini, ledul va lumina culoarea rosie.