Proiectul 5

Simularea unei masini [Oprita/LCD]:

- Se vor folosi patru fotorezistente pentru starea usilor, doua leduri albe pentru faruri, doua leduri rosii pentru farurile pentru frana, un buton pentru pedala de frana, un potentiometru pentru starea motorului, o fotorezistenta pentru farurile automate si un LCD display pentru afisarea statusului masinii.

  - Pentru frana, cand se apasa butonul si motorul este pornit sau in accesorii, se aprind ledurile rosii si se face update pe ecranul LCD.

  - Cand fotorezistenta pentru faruri este sub o valoare se aprind farurile dar doar cand masina este in accesorii sau motor pornit si se face update pe ecranul LCD.

  - Cand unul din fotorezistentele de la usa este sub o valoare status pe LCD este updatat.

  - Cand potentiometrul este 0-30% atunci motorul este oprit, cand potentiometrul este 31-60% atunci masina este in modul accesorii, cand potentiometrul este 61-100% atunci masina este cu motorul pornit.

- Pe ecranul LCD se vor afisa urmatoarele:

  - Pe pozitia 0.0 se va afisa statusul usii fata stanga cu valorile “_” daca usa este deschisa si “/” daca usa este inchisa.

  - Pe pozitia 0.1 se va afisa statusul usii spate stanga cu valorile “_” daca usa este deschisa si “/” daca usa este inchisa.

  - Pe pozitia 15.0 se va afisa statusul usii fata dreapta cu valorile “_” daca usa este deschisa si “\” daca usa este inchisa.

  - Pe pozitia 15.1 se va afisa statusul usii spate dreapta cu valorile “_” daca usa este deschisa si “\” daca usa este inchisa.

  - Pe pozitia 2.0 pana pe pozitia 10.0 se va afisa cuvantul “IGNITION-“ iar pe pozitia 11.0 pana pe 13.0 se va afisa cuvantul “ON “, “OFF” sau “ACC” in functie de statusul curent al motorului.

  - Pe pozitia 2.1 pana pe pozitia 8.1 se va afisa cuvantul “FARURI-“ iar pe pozitia 9.1 pana pe pozitia 11.1 se va afisa cuvantul “ON ” sau “OFF” in functie de starea farurilor.

  - Pe pozitia 13.1 se va afisa statusul pedalei de frana, prin simbolul “.” faptul ca pedala nu este actionata, iar prin simboulu “#” faptul ca pedala este actionata.