Proiectul 7

Simularea unei masini [Parcare]:

- Se va folosi un led pentru statusul functiei de parcare, un led RGB pentru starea motorului, un buton pentru activarea/dezactivarea functionalitatii pentru senzorul de parcare, un potentiometru pentru setarea starii motorului, un Display Bargraph pentru afisarea unei distante dintre masina si obiectul detectat, si un senzor ultrasonic pentru detectarea obiectelor si un buzzer pentru atentionarea sonora a soferului.

  - Display bargraph (fizic) sau Neopixel (Tinkercad) cu 10 leduri se va folosi pentru afisarea distantei dintre obiectul detectat si masina, daca nu exista nici un obiect toate ledurile vor fi stinse.

  - Senzorul de distanta este folosit pentru citirea distantei dintre masina si obiect.

  - La atingerea distantei cu leduri verzi, buzzer-ul nu va fi activat.

  - La atingerea distantei cu leduri galbene buzzer-ul se va porni timp de 1 secunda si opri timp de 1 secunda.

  - La atingerea distantei cu leduri portocalii buzzer-ul se va porni timp de 800ms si opri timp de 800ms.

  - La atingerea distantei cu leduri portocalii buzzer-ul se va porni timp de 400ms si opri timp de 400ms.

  - La atingerea distantei cu leduri rosii buzzer-ul se va porni timp de 200ms si opri timp de 200ms.

  - La apasarea butonului functionalitatea de parcare va fi pornita/oprita in functie de statusul ledului rosu care arata starea curenta a functionalitatii senzorului de parcare.

  - Ledul indica statusul starii functiei de parcare (functionalitate oprita = ON, functionalitate pornita = OFF).

  - Cand potentiometrul este 0-30% atunci motorul este oprit, cand potentiometrul este 31-60% atunci masina este in modul accesorii, cand potentiometrul este 61-100% atunci masina este cu motorul pornit.

  - Se va folosi un led RGB pentru starea motorului, cand motorul este oprit ledul va fi de culoare rosie, cand masina este in accesorii ledul va fi de culoare galbena, iar cand motorul este pornit ledul va fi de culoare verde.

  - Ledul pentru functionalitate a senzorului de parcare se stinge cand motorul este oprit (orice stare ar fi avut inainte).

  - Cand motorul este oprit senzorul ultrasonic nu mai citeste distanta si este dezactivat, la fel si buzzerul si ledurile de pe display graph (ledurile se vor stinge dupa 4 secunde de la stingerea motorului).

  - Cand motorul este in accesorii sau motor pornit senzorul ultrasonic este activat.