Proiectul 9

Sistem de securitate in incapere:

- Se vor folosi o tastatura numerica 4x4, un buzzer, un senzor de distanta si un ecran LCD.

- Starea initiala a sistemului: Meniul ecranului LCD va afisa “in asteptare”.

- In starea “preconditie parola” meniul ecranului LCD va afisa “Introdu parola apasand tasta A” cand va detecta un obstacol in fata senzorului de distanta si starea anterioara a fost starea “in asteptare”.

- Dupa apasarea tastei “A” meniul va intra in starea “Introducere parola”.

- In starea “introducere parola” la introducerea de la tastatura a parolei, in campul “parola:” un caracter “*” va fi adaugat (acest lucru facand parola ascunsa pentru alte persoane prezente).

- Daca starea este “preconditie parola” sau “introducere parola” iar senzorul de distanta nu mai detecteaza un obstacol, meniul va intra in starea initiala.

- La apasarea tastei “C” un caracter din parola introdusa se va sterge.

- La tinerea apasata a tastei “C” toate caracterele parolei se vor sterge.

- Dupa introducerea parolei, la apasarea tastei “#” accesul va fi validat:

  - Daca parola este corecta se va afisa pe ecranul LCD mesajul “Access permis”, dupa 5 secunde meniul va reveni in “starea initiala”.

  - La introducerea gresita a parolei:

    - Daca parola e gresita 1 data se afiseaza pe ecranul LCD un “x” in campul “incercari” pe un rand si pe celalalt rand “Parola gresita! x1”.

    - Daca parola e gresita de 2 ori se afiseaza pe ecranul LCD “xx” in campul “incercari” pe un rand si pe celalalt rand “Parola gresita! x2”.

    - Daca parola e gresita de 3 ori se afiseaza pe ecranul LCD pe un rand “Parola gresita! x3” si un buzzer se va porni si opri cu o frecventa aleasa timp de 5 ori (timpul in care buzzer-ul este oprit va avea durata de doua ori timpului in care buzzer-ul e oprit).

    - In starea “alarma” in care buzzer-ul suna, nu se va mai putea introduce nici o comanda de la tastatura.

    - In starea “blocat” dupa oprirea buzzerului o noua introducere a parolei va fi restrictionata timp de 20 de secunde. Pe ecranul LCD se va afisa “Timp ramas: xx” unde xx este numarul de secunde ramase pana cand se va putea introduce o parola noua.

    - Dupa scurgerea timpului de 20 de secunde counter-ul de introducere a parolelor va fi setat la 0 (asta se face in cod).

    - La apasarea tastei “*” timp de 3 secunde se va opri restrictionarea parolelor iar sistemul va ajunge in starea initiala.

- Doar tastele numerice se vor lua in considerare la introducerea parolelor.

- Daca se doreste apasarea oricarei taste cand meniul este in starea “in asteptare” acest lucru nu va fi permis (nu se intampla nimic la apasarea tastelor).

- Tastatura trebuie sa ia ca si comanda doar apasarea tastei, daca tasta este tinuta apasat pentru mai mult timp in campul parolei nu se va adauga caracterul “*” (singura exceptie pentru tinerea apasata a tastei este definita in alte cerinte).

- La apasarea tastei “B” timp de 5 secunde in meniul “introducere parola”, meniul va trece in starea “schimbat parola” unde se poate introduce o parola noua pentru ca aceasta sa fie salvata pentru viitoare validari.

  - In aceasta stare mai intai se cere parola curenta iar dupa se introduce noua parola.

  - Dupa introducerea parolei curente pentru a trece la schimbarea parolei se apasa tasta “#”, pentru salvarea parolei dupa introducere se apasa de asemenea tasta “#”.

  - Pentru parola introdusa correct sau gresit se va utiliza sistemul create anterior.

- O parola initiala va fi introdusa la inceputul codului Arduino.

- Lungimea parolei poate fi intre 4 si 8 caractere. Daca se introduc mai multe cifre decat lungimea aleasa acestea vor fii ignorate (exemplu: la introducerea parolei “1234” daca se apasa “5”, “6” si dupa “7” parola va ramane tot “1234”). Aceasta cerinta este valabila pentru ambele stari “introducere parola” si “reprogramare parola”.

- La apasarea tastei “D” timp de 10 secunde (din orice stare), meniul va intra in starea “diagnoza” unde:

  - Se va afisa pe ecranul LCD, pe primul rand, caracterul “>”, iar pe al doilea rand caracterul “<”, aceste caractere fiind afisate, dupa sterse, de 5 ori.

  - Buzzer-ul de asemenea se va porni si opri timp de 5 ori in paralel cu afisarea caracterelor.

  - Dupa ce ecranul LCD si buzzer-ul au fost verificate in modul descris mai sus, pe ecran se va afisa pe primul rand, la mijlocul ecranului LCD, distanta curenta in centimetri a senzorului de distanta timp de 10 secunde.

  - La terminarea celor 10 secunde pe ecran se va afisa parola timp de 5 secunde.

  - La final meniul se va intoarce in starea initiala revenind de asemenea la parola setata initial in codul Arduino.