Proiectul 8

Text animat pe ecran LCD:

- Se va folosi un ecran LCD pentru a afisa diferite forme de text animat.

  - Functia slide – textul vine litera cu litera din partea dreapta a ecranului pana in partea din stanga a ecranului. Se ia fiecare caracter incepand cu primul caracter al textului citit de pe monitorul serial si se va shifta de pe pozitia 15.0 a ecranului LCD pe pozitia 14.0 -> 13.0 -> 12.0 -> … -> 0.0. Dupa ce primul caracter este pozitionat pe 0.0 al doilea caracter incepe sa se shifteze de pe pozitia 15.0 -> 14.0 -> … -> 1.0. In final textul va fi pozitionat de pe pozitia 0.0 pana pe pozitia X.0 unde X este lungimea acelui text.

  - Functia zigzag – textul vine litera cu litera din partea dreapta a ecranului pana in partea din stanga a ecranului. Se ia fiecare caracter incepand cu primul caracter al textului citit de pe monitorul serial si se va shifta de pe pozitia 15.1 a ecranului LCD pe pozitia 14.0 -> 13.1 -> 12.0 -> … -> 0.0. Dupa ce primul caracter este pozitionat pe 0.0 al doilea caracter incepe sa se shifteze de pe pozitia 15.0 -> 14.1 -> 13.0 -> 12.1 -> … -> 1.0. In final textul va fi pozitionat de pe pozitia 0.0 pana pe pozitia X.0 unde X este lungimea acelui text.

  - Functia moving_text – textul vine din partea dreapta a ecranului tot deodata si incepe a se shifta cate o pozitie de pe pozitia 15.0 pana pe pozitia 0.0. Cand textul ajunge pe pozitia 0.0 trece din nou pe partea dreapta la pozitia 15.0 mergand din nous pre stanga cu cate o celula.

  - Functia middle – textul apare de pe mijlocul ecranului de pe pozitiile 7.0 si 8.0 si incepe sa se completeze in stanga spre pozitia 0.0 si in dreapta spre pozitia 15.0. Dupa ce textul este scris complet pe ecran, acesta va incepe sa se stinga si sa se aprinda cu o latenta de 1 secunda timp de 3 ori, dupa care textul dispare complet iar aparitia textului pe mijlocul ecranului se repeata.